烟台经济技术开发区第四初级中学

消防设施设备安全管理制度

为做好消防设施设备的管理工作，确保各项设施设备性能良好，能正常使用，特制定本制度。

1.消防设施、设备的类型包括:灭火器材、消火栓、水泵结合器、消防泵、消防管道、消防蓄水池、消防排烟系统、消防门、消防卷帘门、应急照明、疏散指示标志等。

2.强化消防设施设备的日常管理。

（1）明确消防设施设备的管理责任，安全科（或总务处）是学校消防设施设备的管理部门，牵头做好全校消防设施设备的检查维护和保养工作。

（2）各处室、各年级是本部门、本区域消防设施设备的管理责任人，定期对本区域的消防设施设备进行检查，发现问题及时上报。

（3）消防设施设备在采购安装时要符合有关规定，并定期开展维保工作。

（4）消防系统设施设备管理人为设备巡视员、安全员，设备巡视员负责设备房设备巡检、系统测试及设备维护；安全员负责办公区域日常巡视，发现问题及时报修，协助系统测试。

（5）安全员具有熟练使用消防器材、扑灭初始火灾的能力。

3.强化隐患排查整改工作。

（1）消防安全工作实行日排查制度，重点部位要每2小时巡查一次。

（2）消防安全工作实行定期排查制度，每月至少进行一次综合检查，在节假日前要开展拉网式排查。

（3）安全排查内容：

①检查疏散指示灯是否完好，疏散通道是否畅通，安全出口的防火门是否完好，常闭防火门是否处于正常状态。

②检查消防泵房内的阀门，报警阀组、管道压力、供电是否正常。

③检查消防泵、稳压泵电气控制柜转换开关是否设置为“自动”档；火灾自动报警系统的消防泵电气控制柜转换开关是否设置在“自动”档；无火灾自动报警系统，楼道消火栓按钮开关能直接启动消防泵的项目可设置“手动”档的，但须有应急措施，确保火警时消防泵能及时启动。
    ④检查应急照明，疏散指示标志等是否完好，是否处于正常状态。

⑤检查消火栓箱玻璃门是否完好。

⑥进行消防水泵点动运转，当消防水泵为自动控制时，应进行模拟自动控制条件下启动运转，检查其运转是否正常。

⑦检查消防水泵接合器的接口及附件是否完好，有无渗漏,闷盖是否齐全。

⑧检查屋顶供水水箱的储水水位是否达标，检查消防用水是否改作他用，检查室外阀门是否拧紧，检查屋顶水箱水门和管道中的阀门是否处于正常状态。

⑨检查消防泵房间，消防楼道的防火门是否完好，关门速度是否适当。

（4）做好问题整改工作。检查中发现存在消防设施设备存在隐患时，能当场整改的要立即整改，不能当场整改的要按规定上报，明确整改措施、整改责任人、整改时限，确保按期完成整改。

4.消防设施、设备的维修与保养。

（1）制定消防设施设备的年度保养计划。

（2）与外包单位签订保养协议时，需有监控管理机制并将相关维保资料存档。

消防安全巡查制度

为做好消防安全巡查工作，发现的各种问题能够得到及时处理，特制定本制度。

1．学校消防安全重点部位应指派专人负责消防安全管理工作,建立防火巡查制度,对巡查的情况要作详细记录,由巡查人员及其主管人员签字。

2.重点部位必须进行每日防火巡查,并结合实际组织夜间防火巡查。其他部门可以根据需要组织防火巡查,明确巡查的人员、内容和部位,做到有计划、有步骤地进行,促进各项防范措施的落实。

3.巡查内容包括：

（1）用火、用电有无违章情况；

（2）安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；

（3）消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；

（4）常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；

（5）消防安全重点部位的人员在岗情况；

（6）)其他消防安全情况。

4.对巡查中发现的火险隐患要及时纠正，妥善处置,无法当场处置的,要立即报告,发现初起火灾要立即报警并及时组织扑救。

5.重点部位的巡查记录必须每月上报总务处,其他部门也应做好防火巡查记录,并妥善保管,随时备查。

6.总务处应将消防安全重点部位每日巡查工作纳入消防安全检查的内容,并建立消防安全重点部位防火巡查档案，确保重点部位消防安全。
    7.总务处应配合公安消防机构加强对学校的消防监督检查工作,各部门及个人应积极配合总务处的防火检查工作,不得阻碍和推诿防火检查工作,对阻碍检查者,依法由公安消防机构处理。

消防安全隐患排查治理制度

为建立消防安全隐患排查治理机制，做好火灾隐患的排查和治理工作，特制定本制度。

一、隐患排查治理的内容

1.检查疏散通道、安全出口是否畅通，应急照明、疏散指示是否完好有效，安全疏散条件及消防通道是否满足要求。

2.对消防重点部位每日进行巡检，并做好检查记录，发现火险隐患应立即消除，不能立即消除的及时报告上级有关部门。

3.消防重点部位必须按规定配置合格的消防设施和消防器材，使用后或不合格的灭火器材，必须进行更换。校园重点部位要配备足够的灭火器材。

4.食堂、宿舍、教室、办公室、实验室、图书室、微机室等防火重点部位，所有电气设备、电源线路、开关和使用的工具等必须符合防火防爆规范，不得乱拉乱接电线和照明。

二、隐患排查治理的要求

1.学校消防安全管理各区域负责人要严格执行每日巡查制度。

2.学校每月组织相关人员对全校范围内的火灾隐患及时予以排查、消除，对违反消防安全规定的行为应当及时予以纠正和整改。

3.对不能当场整改的火灾隐患，应及时将存在的火灾隐患向学校的消防安全管理人或消防安全责任人报告，提出整改方案。消防安全管理人或消防安全责任人应当确定整改的措施，限期整改。在火灾隐患未消除前，应当落实防范措施，保障消防安全。

4.火灾隐患整改完毕，负责整改的人员应当将整改情况记录报送消防安全责任人或消防安全管理人员确认后存档备查。

5.学校确无能力解决的重大火灾隐患，应当提出解决方案并及时向上级主管部门报告。

6.对消防管理机构责令限期改正的火灾隐患，学校应当在规定的期限内改正并写出火灾隐患整改报告，报送消防管理机构。

三、落实隐患排查奖惩制度

学校应建立消防安全隐患排查奖惩机制，动员广大师生参与隐患排查工作，对在安全隐患排查治理工作中成效突出的处室和个人予以奖励；对未定期排查安全隐患或未及时有效整改安全隐患的处室和个人，实施责任追究。

消防安全教育培训制度

为提高广大教职员工的消防安全意识，具备一定的消防安全常识，特制定本制度。

1.学校消防安全工作领导小组负责组织开展消防安全教育，对教职员工、学生进行教育培训。

2.学校应将消防知识纳入学生素质教育内容，通过多种形式和途径使学生了解应知应会的消防知识。

3.学校应当每学期对教职员工、学生至少进行一次消防安全知识培训和消防疏散应急演练。新教职员工上岗前、新生入学后应进行一次消防安全教育和培训。

4.学校消防安全宣传教育和培训应包括下列主要内容：

（1）有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程；

（2）本单位和本岗位火灾危险性和防火措施；

（3）有关消防设施、灭火器材的性能和使用方法；

（4）报火警、扑救初起火灾及逃生自救的知识和技能；

（5）组织、引导学生疏散的知识和技能。

5.教职员工经培训后，应懂得火灾的危险性、预防火灾措施、火灾扑救方法、火场逃生方法，并会报火警119、会使用灭火器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散。

6.对进入实验室的学生进行必要的安全技能和操作规程培训。

7.每学期至少举办一次消防安全专题讲座，并在校园网络、广播、校内宣传栏等开设消防安全教育栏目。

8.组织新上岗和进入新岗位的教职员工进行上岗前的消防安全培训；消防安全重点部位对员工每年至少进行一次消防安全培训。

9.学校应做好消防宣传教育培训情况记录，并存入消防档案。

消防器材使用操作规程

全体教职员工要熟练掌握各类消防器材的使用方法和操作规程，严格按照要求进行操作。

1.手提式干粉灭火器的正确使用方法。

在距离火焰5米左右处使用。先拔下保险销，一只手握住喷嘴，另一只手紧握压把和提把，用力下压，干粉即喷出。将喷嘴对准火焰的根部左右摆动。干粉灭火器在喷粉过程中要始终保持直立状态，不能横卧或颠倒使用。

2.室内消防栓的正确使用方法。

首先，打开消防栓箱，取出水带，将水带向火方向甩开，一头接消防栓，另一头接水枪。接下来逆时针旋转消防栓手轮，出水灭火。

3.室外消防栓的正确使用方法。

首先将水带向着火方向铺开，然后用专用扳手打开消防栓端盖，将消防水带一端接到消防栓接口上，另一端接水枪，准备好后，再用专用扳手将消防栓开关打开放水灭火。

4.易燃、易爆仓库的安全要求。

（1）易燃易爆仓库应远离其它建筑物，通风要良好。仓库周围应有围墙并装置大门，严禁无关人员进入仓库。

（2）仓库工作人员必须了解所管物品的安全知识。严禁烟火，不准把火种、易燃物品等带入库内。

（3）易燃易爆物品必须分别存放在专用仓库中，不得随意乱放。

（4）库内不得同时存放性质相抵触的爆炸物品和其它物品,亦不得超过规定的储存数量。

（5）仓库必须建立定期检查制度，对过期变质的易燃易爆物品要及时处理。

（6）严禁在仓库内住宿、开会。收发物品要有严格的登记手续。

（7）必须配备充分、完好、合用的消防器材并放置在明显方便的地方。

（8）仓库内不准用一般的电机、电气设备、必须按设计规范采用密闭防爆型设备。并要定期检查，确保安全，仓库人员不得拆卸。

（9）预警系统必须良好，并定期检查，确保有效。

（10）运送各种易燃、易爆物品时，盖要拧紧，容器要竖直放稳。运送人员禁止吸烟，沿途须距离火种5米以外。运送电石时，先要把桶盖松开放出气体，中途注意防潮，雨天不准装运电石。

（11）各种压力气瓶的存放、使用和运输，必须遵守国家《气瓶安全监察规程》。

消防防火安全公约

为加强学校消防安全工作,减少火灾危害,保护学校师生生命财产和公共财产的安全，特制定本公约。

1.学校消防安全工作由校长直接领导；各部门防火工作由部门负责人督导，严格遵照防火巡查制度执行；班级日常防火工作由班主任和安全管理员负责监督。

2.认真贯彻预防方针，建立消防组织，做到消防工作人人参与。

3.抓好消防人员的培训工作，学习使用消防器材，建立消防安全培训教育制度。及时检查和清除安全隐患，驱逐可疑人物。

4.定期检查消防器材，及时维修损坏的防火设备。消防用沙及水罐，应随用随满。

5.消防用品及时更换，擅自动用消防用品者，视情节轻重予以处理。

6.食堂、实验室等有火种的区域，必须做到人走火灭。

7.校内发现流动火种，要及时制止。校园内禁止吸烟，任何人发现吸烟者，必须竭力制止。

8.各办公室、教室和多功能室，要做到人走灯关、熄灭火源。

9.学校所有教职员工，一律不得使用电炉子、电饭锅、电褥子等电器产品。

10.电工（或主管领导）要定期检修线路，确保用电安全。

11.每学期进行一次消防疏散演练活动，并及时进行总结。

12.发现火灾隐患，及时采取措施，并报告主管领导，必要时打火警电话报警。

13.因安全问题产生纠纷，随时报警。

燃气和电气设备的检查和管理制度

为避免因燃气和电气设备而引起消防安全问题，保证校园财产安全，特制定本制度。

1.明确燃气和电气设备安全管理的责任部门和责任人，确定检查部位和内容、检查工具、发现问题处置程序等要点。

2.燃气、电气设备的管理应符合下列要求:

（1）采购燃气、电气、电热设备，应选用合格产品，并应符合有安全标准的要求。

（2）燃气和电气线路铺设、设备安装和维修应由具备职业资格的人员操作，严格执行安全操作规程。

（3）使用燃气设备的，必须按要求安装燃气报警器和自动灭火装置。

（4）应按照要求安装防雷、防静电系统。

（5）不得随意乱接燃气线路、乱接电线，擅自增加燃气和电气设备。

（6）电器设备周围应与可燃物保持0.5m以上的间距。

（7）对燃气、电气线路、设备应定期检查、检测，严禁长时间超负荷运行。

3.防雷、防静电系统的自检自测应每半年不少于一次，并填写《防雷、防静电检测登记表》。

4.防雷、防静电系统的检查和管理应符合下列要求:

（1）每年雨季之前，应对防雷、防静电设备和接地装置进行检查、维护。

（2）检测中发现的问题限期维修，保证防雷、防静电系统的完好有效。

（3）对符合报废标准的设备，应及时报废和更新。

（4）自检结果应及时上报单位主管安全部门存档备查。

消防中控室安全管理制度

为加强消防安全管理，保证各种消防设施设备正常运行，特制定本制度。

1.消防中控室工作人员应严格遵守消防中控室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度。

2.消防中控室实行24小时值班制度，消防中控室的主管部门应按月制定工作人员值班表。

3.消防中控室工作人员每班不得少于2人，其中一名为领班，负责中控室人员的管理及值班时紧急情况的处置。

4.消防中控室自动消防系统的操作人员，必须经过公安消防机构培训合格后持证上岗，单位应制作《消防中控室操作人员考核成绩登记表》，统一记录操作人员的考核情况。

5.消防中控室工作人员应提前10分钟上岗，并做好交接班工作，接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗。

6.消防中控室工作人员要按时上岗，并坚守岗位；尽职尽责，不得脱岗、替岗、睡岗，严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动，因确有特殊情况不能到岗的，应提前向单位主管领导请假，经批准后，由同等职务的人员代替值班。

7.应在消防中控室的入口处设置明显的标志。

8.消防中控室应当设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火器等消防器材和自动火灾报警系统报警点位置平面图。

9.消防中控室工作人员要爱护消防中控室的设施，保持中控室内的卫生。

10.严禁无关人员进入消防中控室，随意触动设备。

11.消防中控室内严禁存放易燃易爆危险品和堆放与设备运行无关的杂物。

12.消防中控室内严禁吸烟或动用明火。

消防中控室操作人员安全管理制度

为保证消防中控室安全管理，确保操作人员操作规范，特制定本制度。

1.消防中控室操作人员必须经专业培训后持证上岗。

2.消防中控室实行每日24小时专人值班制度。

3.消防中控室工作人员应按时上岗，不得迟到早退，若因特殊原因迟到早退，必须向学校主管领导请假，经批准后方可。无故迟到早退2小时以内，按旷工半天处理。无故迟到早退超过2小时，当日考勤作废。

4.消防中控室工作人员进行调休或有其他特殊情况不能到岗值班的，应提前向单位主管领导请假，经批准后，方可休假。

5.消防中控室工作人员在日常工作值班时有互相监督的权利及义务，发现同班人员无故迟到早退及离岗，必须及时向单位主管领导汇报，不得互相包庇，隐瞒不报。

6.消防中控室工作人员应每天做好各种消防巡查工作，巡查时发现设施设备报警的要及时做好检查维修工作，确保各项设施设备性能良好。值班时发现火情时，要及时报告并做好应急处置。

7.在巡查记录本上记录每日巡查情况，不得无故不记录或超前记录，不得伪造检查记录。

8.消防中控室工作人员应每天认真、规范填写值班记录，定期(月)收集装订，并妥善存档备查。

9.消防中控室工作人员上班期间手机、对讲机必须在开启状态，并及时充电，通过对讲机联系喊话应及时回复。

配电室安全管理制度

为保证配电室安全有序运行，不出现安全隐患，特制定本制度。

1.配电室由专人管理,保证供电正常,配电室工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。

2.严格操作规程和安全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。

3.对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保全校安全供电。

4.做好防水、防鼠、防盗工作,注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况，谨防小动物窜入配电间而发生意外。

5.严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间；严禁烧电炉等；配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。

6.严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。

7.管理员应经常检查设施、设备运行情况,发现隐患,及时处理,每半年组织大检查,保证供电系统性能良好。

8.非工作人员不得擅自进入配电室。

9.抄表员来抄表,管理员应做好配合、复核工作,确保交费及时、准确。

10.遇到紧急事故,应快速准确地断电，防止事故扩大。

11.每天做好清洁卫生工作。

电工安全管理制度

为保证学校用电设备正常运行，确保配电室的安全，特制定本制度。

1.电工必须持有上岗证，拉接电源、安装电器设备，必须严格执行操作规程。

2.必须合理、规范布设校园电源供应系统，任何调整、改用电源必须征得电工人员的同意。

3.电工对学校电网、电路及电器设备，必须经常检查，发现损坏、老化应及时修理，自身不能解决的要及时书面报告学校领导，请求尽快解决，严防发生触电等事故。

4.电工对师生发现的报修电器，应及时前往修理，如不能修复，该暂停供电的则暂停供电，不得拖延耽误，预防发生意外事故。

5.学校放假期间，电工对全校电路状况应进行一次全面性的检查，不需用电的部位统一切断电源，确保假期安全。

6.电工日常管理纳入安全工作考核，与业绩考核挂钩，因玩忽职守、责任不落实造成严重后果的将追究相关人员责任。

微型消防站安全管理制度

为落实消防安全工作,预防和减少火灾事故的危害,特制定本制度。

1.学校应按规定建设微型消防站，配备各类消防器材，明确微型消防站队长、工作人员及职责。

2.消防站队长应制定站内学习、培训计划，按照计划组织学习、开展培训，并达到一定标准。

3.消防站人员应定期开展消防业务培训，制定灭火应急疏散预案，并联合学校各部门定期开展消防演练。

4.消防站人员定期对站内消防设施设备进行维护保养，保证其完好有效。

5.做好站内各项巡查、检查记录，设备台账记录及档案管理工作。

6.消防站人员定期开展消防安全检查，对于发现的火灾的隐患和违法行为予以整改和制止。

7.学校内发生火灾时，微型消防站工作人员要立即参与灭火救援工作。

消防志愿者队伍安全管理制度

为充分发挥消防志愿者的作用，做好学校消防安全工作，特制定本制度。

1.学校成立消防志愿者队伍，队员由管理人员、男教职员工志愿者组成，由政教处统一负责管理。

2.学校每学期对志愿消防队员进行一次业务培训，了解相关法律法规，各类消防器材的使用方法，应急救援知识等。

3.学校每学期对志愿消防队员进行一次灭火疏散安全演练活动，提高现场处置能力。

4.志愿消防队员要服从政教处的统一调度、指挥，分工各司其职，各负其责。

5.政教处要根据人员变化情况及时对志愿消防队员及时调整、补充。

6.培训的主要内容:

（1）有关消防法规，消防安全制度和保障消防安全的操作规程。

（2）火灾报警的基本知识。

（3）防火、灭火常识，消防器材的性能及适用范围。

（4）消防设施、器材的操作及使用方法。

（5）火灾扑救、组织人员疏散及逃生方法。

（6）火灾现场的保护。

安全取暖管理制度

为安全度过取暖季，保障校园师生生命财产安全，特制定本制度。

1.校长是学校冬季取暖安全管理的第一责任人。

2.严禁室内明火取暖。对所有取暖设施、设备要有专人负责,定期及时检修,同时要做好取暖用电的保障工作。必须保证按时、正常供暖,严禁以任何理由推迟供暖、缩短供暖时间和降低供暖标准。

3.总务处负责冬季取暖管理工作,保证供暖质量效果和供暖安全。定期检查取暖设施设备，排除一切安全隐患。

4.加强用电取暖管理:

（1）由学校负责协调电力管理部门,聘用专业电工严格按照国家标准进行设计、施工。并做好设施、设备的日常维护工作。

（2）学校负责采购使用的用电取暖设施、设备(如空调、电暖器、电线、线管、插座、漏电保护装置等)必须是满足国家标准的正规厂家生产的,有合格标志的产品,并保证满足负荷需要。

（3）取暖期校舍室内温度必须保证达到国家规定取暖温度标准以上。

（4）注重安全教育。学校要结合本地实际,在取暖安全教育的同时突出冬季特点,对师生进行以防火、防流行性疾病及用电安全等安全教育培训,提高广大师生的安全意识和防护能力,确保安全过冬。

班级供暖设施管理制度

为确保学校冬季供暖正常有序，给广大师生工作、学习创造一个健康、舒适的生活环境，特制定本制度。

1.班主任是班级供暖设施管理人，负有该班供暖设施管理职责。

2.暖气管理人要经常配合供暖人员检查班级供暖设施，积极维护管理并教育学生爱护供暖设施，不得人为破坏。若有损坏，将对当事人加倍处罚，并扣除该班班主任适量津贴及考核分。

3.各办公室及各班级在供暖期内，晚自习后及节假日要及时关锁好门窗，以防冻坏设备。

4.严禁拆卸固定暖气设备的零部件、卡子、螺丝等。

5.严禁学生掀动供暖设施及靠住供暖设施取暖。

6.严禁在暖气片上涂抹、粘贴、覆盖、遮挡、私自搬动闸阀。

7.因班级人为因素造成供暖设施损坏的，维修的一切费用由该班全部负责。

8.节约能源人人有责，看到破坏或不正确使用暖气设备及浪费能源的一切不良现象，全校师生都应及时制止。